MUX96コントローラ取扱説明書

1. 基本的な操作方法

システムの操作は、本体に接続された1つのボタンだけで行うことができます。

● スタート（計測開始）: ボタンを 1回 押す 画面のステータスが「RUNNING」に変わり、経過時間のカウントアップと、設定に基づいた出力動作が始まります。 ● ストップ（強制停止）: ボタンを 2回 連続で押す（ダブルクリック） 動作中のシステムを安全に強制停止します。すべての出力ピン（トリガー・8ビットピン）が即座にOFFになり、画面が「STOPPED」に固定されます。

2. 画面（OLEDディスプレイ）の表示内容

画面には現在のシステム状況がリアルタイムで表示されます。

STATUS: 現在の状態（READY：待機中、RUNNING：動作中、STOPPED：停止中）が表示され　ます。

C: [番号]/95: 現在のシーケンス番号（00〜95カウント）です。

00:00:00: スタートしてからの累積経過時間（時:分:秒）を示します。

3. トリガー出力時間の変更・調整方法

各カウントにおけるトリガー出力タイミングの調整は、プログラムを書き換えることなく、PCから　設定ファイルを修正するだけで簡単に行えます。

■ 調整手順

手順 1: 本体のUSBポートとPCをUSBケーブルで接続します。

手順 2: PCの画面に「CIRCUITPY」という名前のドライブが認識されます。

手順 3: ドライブ内にある config.json という名前のファイルを、PCのテキストエディタ（メモ帳やThonnyなど）で開きます。

手順 4: ファイル内の数値を変更し、保存（上書き保存）します。保存が完了すると、自動的に新しい設定が読み込まれます。

■ 設定ファイル（config.json）の記述形式

ファイル内は以下のような形式になっています。設定時間まではトリガーを出さず、設定時間後にトリガーが出力されます。

{ "0": 10, "1": 15, "2": 20 }

左側の数値（"0"、"1"など）: カウント番号（C:00など）に対応しています。必ず半角のダブルクォーテーション（"）で囲んでください。

右側の数値（10、15など）: トリガーを出力したい目標の「経過秒数」です。経過時間がこの指定時間以降になったタイミングでトリガーがONになります。

注意点: データの区切りのカンマ（,）は、一番最後のデータの末尾には付けないでください（エラーの原因になります）。

4. トラブルシューティング（エラー表示）

もし画面に 「== ERROR == JSON LOAD FAILED」 と表示された場合は、config.json の記述（カンマの有無や、ダブルクォーテーションの閉じ忘れなど）に間違いがあります。PCに再接続してファイルを確認し、正しいJSON形式に修正して保存し直してください。